[image: image1][image: image2.png]e
(1 vane
AP T D)




最低１ヶ月に１回は空気圧をチェックし、

[image: image3.png]


[image: image4.png]


結果を記録しよう！



＜タイヤの空気圧チェック要領＞

１）適正空気圧の設定
・運転席側正面に貼ってあるラベルで確認する。
・指定空気圧から0～＋80kPaの範囲内に設定する。

２）測定のポイント
・必ず冷えた状態で測定する。　　　　　　　　　　　　　　　　
・エアゲージ等を使って正確に測定する。　　　　　　　　　　
・月に1回以上の測定を。                        
[image: image5.png]



・空気圧チェックの対象は外輪、内輪を含めた全てのタイヤで行う。

３）空気圧チェックの注意点

・複輪(ダブルタイヤ)は必ず内外同じ空気圧にするにする。
また、内側を測定する際にバブルコアを傷めないようにする。
・虫ゴムなどの空気逆流防止弁の破損や劣化に注意する。
・測定後、バブルコアからの空気洩れがないか必ずチェックする。
・冬期間の空気圧の低下に気を付ける。（温度差35℃で空気圧差90kPa）
出典：㈱ブリヂストン10ton車2-D-4 速度70km/h 荷重100%積載　タイヤ10.00R20　14PR
タイヤの空気圧のチェック





エアゲージ





バブルコア








32_jirei_bus_20260131   

